立式无油往复真空泵技术参数文档

## 一、产品概述

本公司生产的 WL/WLW 系列立式无油往复真空泵，采用立式结构、无油自润滑设计，运行过程无油污污染，维护简单便捷，使用寿命长。产品适用于化工、制药、食品、电子、冶金、环保等对真空环境洁净度要求较高的工况，可抽取洁净空气、水蒸气、惰性气体及少量无腐蚀性粉尘，可根据客户需求定制304/316/2205不锈钢，钛合金及哈氏合金材质抽取腐蚀性及含有氯离子气体。既可单机作业，也可配套罗茨真空泵组成真空机组，满足不同场景的真空作业需求。

## 二、核心基础参数

- 抽气速率：30–1200 L/s（108–4320 m³/h）

- 极限真空度：≤2000 Pa（15 Torr/2.0 kPa）

- 工作压力范围：大气压至极限真空

- 电机类型：Y 系列三相异步电机，可定制防爆款

- 转速范围：200–400 r/min（定速运行）

- 冷却方式：标配水冷，特殊工况可定制风冷

- 泵体温升：≤40℃

- 噪音指数：70–80 dB (A)

- 工作环境温度：-10℃～45℃

- 环境湿度：≤85% RH（无凝露）

## 三、结构与材质参数

- 泵体材质：HT250 灰铸铁，坚固耐用、抗变形

- 活塞 / 缸套/气阀：全不锈钢 全钛合金 全哈氏合金 不锈钢内衬，耐磨耐腐蚀，适配无油润滑

- 密封形式：无油活塞环 + 专用填料密封，免换油、密封性强

- 润滑方式：无油自润滑，彻底杜绝介质被油污污染

- 冷却水管规格：Φ15mm / G1/2"～G3/4"

## 四、接口规格参数

吸气 / 排气法兰口径：DN50、DN75、DN100、125mm、160mm、200mm、250mm、320mm
法兰标准：RF 凸面标准法兰，可按需定制 ISO-K、KF 等接口

## 五、WLW 系列典型型号详细参数表

| 型号 | 抽速 (L/s) | 抽速 (m³/h) | 极限真空 (Pa) | 电机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 吸气 / 排气口径 | 冷却水管规格 | 设备重量 (kg) | 噪音 (dB (A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLW-30 | 30 | 108 | ≤2000 | 3 | 400 | DN50 | Φ15mm | 350 | ≤70 |
| WLW-50 | 50 | 180 | ≤2000 | 4 | 355 | DN50 | Φ15mm | 500 | ≤70 |
| WLW-100 | 100 | 360 | ≤2000 | 7.5 | 350 | DN100 | Φ15mm | 820 | ≤75 |
| WLW-150 | 150 | 540 | ≤2000 | 11 | 320 | 125mm | Φ15mm | 1200 | ≤78 |
| WLW-200 | 200 | 720 | ≤2600 | 15 | 310 | 125mm | Φ15mm | 1400 | ≤80 |
| WLW-300 | 300 | 1080 | ≤2600 | 22 | 300 | 160mm | Φ15mm | 1850 | ≤80 |
| WLW-400 | 400 | 1440 | ≤2600 | 30 | 280 | 160mm | Φ15mm | 2200 | ≤80 |
| WLW-600 | 600 | 2160 | ≤2600 | 55 | 200 | DN200 | Φ15mm | 3100 | ≤80 |
| WLW-800 | 800 | 2880 | ≤3000 | 75 | 200 | DN200 | Φ15mm | 3600 | ≤80 |
| WLW-1200 | 1200 | 4320 | ≤3000 | 110 | 200 | DN300 | Φ20mm | 4100 | ≤80 |

## 六、适用工况及定制服务

- 可抽介质：洁净空气、水蒸气、惰性气体、无腐蚀性有机蒸汽、少量粉尘、定制材质可抽腐蚀性气体

- 进气介质温度：常规≤80℃，可定制耐高温款（≤120℃）

- 定制选项：可定制 Ex d IIB T4 防爆型、防腐材质款、特殊口径款、变频调速款

- 配套服务：可搭配罗茨真空泵、真空罐、电控系统，定制一体化真空机组，提供专属真空解决方案

服务电话：0533-8225516 15064318988