螺杆真空泵技术参数手册

## 一、产品概述

本公司生产的螺杆真空泵，涵盖干式、防腐型等多系列，采用优质铸铁、304/316L 不锈钢、钛合金、哈氏合金 C276 等材质定制，具备运行稳定、节能高效、耐腐蚀、无油污染等特点，适配化工、制药、电子、冶金等多行业特殊工况，可单独使用或配套真空机组，满足各类定制化真空作业需求。

## 二、核心性能参数

| 参数名称 | 常规型参数 | 防腐型（不锈钢 / 钛合金 / 哈氏合金）参数 |
| --- | --- | --- |
| 抽气速率 | 10-2000m³/h | 10-1500m³/h |
| 极限真空度 | ≤1Pa（干式）、≤10Pa（微油） | ≤1-5Pa |
| 工作压力范围 | 大气压至极限真空 | 大气压至极限真空 |
| 电机功率 | 2.2-90kW | 2.2-55kW |
| 转速 | 2900rpm（变频可调） | 2900rpm（变频可调） |
| 噪音指数 | 60-78dB(A) | 65-75dB(A) |
| 冷却方式 | 风冷 / 水冷 | 水冷为主，特殊工况可定制风冷 |
| 泵体工作温度 | ≤80-120℃ | ≤80-100℃ |

## 三、结构材质参数

- 常规机型

- 泵体材质：HT300 灰铸铁、球墨铸铁

- 转子材质：QT600 40Cr、38CrMoAl（氮化处理）

- 密封形式：机械密封 + 迷宫密封 / 骨架油封

- 防腐定制机型

- 泵体材质：304/316L 不锈钢、钛合金、哈氏合金 C276

- 转子材质：同泵体防腐材质，耐强酸、强碱、腐蚀性气体

- 密封形式：耐腐蚀机械密封，适配腐蚀性介质工况

## 四、接口规格参数

进气 / 排气法兰口径：DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200
法兰标准：ISO-K、KF、RF，可按客户需求定制接口规格

## 五、适用工况参数

- 可抽介质：空气、水蒸气、有机溶剂蒸汽、各类腐蚀性气体、少量粉尘及颗粒介质

- 进气介质温度：常规≤80℃，特殊定制款≤120℃

- 工作环境温度：-10℃~45℃

- 环境湿度：≤85% RH（无凝露）

- 防爆配置：可定制 Ex d IIB T4 防爆型，适配易燃易爆工况

## 六、典型型号参数对照表

| 型号 | 抽速 (m³/h) | 极限真空 (Pa) | 电机功率 (kW) | 法兰口径 (DN) | 适用材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGB-30 | 30 | ≤1 | 2.2 | 40 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-60 | 60 | ≤1 | 4 | 50 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-110 | 110 | ≤1 | 7.5 | 65 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-160 | 160 | ≤1 | 11 | 80 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-200 | 200 | ≤1 | 11 | 80 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-300 | 300 | ≤1 | 15 | 100 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-600 | 600 | ≤1 | 30 | 125 | 铸铁 / 不锈钢 |
| LGB-1000 | 1000 | ≤1 | 45 | 150 | 不锈钢 / 钛合金 |
| LGB-1500 | 1500 | ≤1 | 55 | 200 | 不锈钢 / 哈氏合金 |

## 七、定制服务说明

- 可根据客户工况，定制不同材质、抽速、真空度的螺杆真空泵

- 可配套罗茨真空泵、往复真空泵，打造一体化真空机组

- 提供专属真空解决方案，适配特殊介质、特殊温度、特殊压力工况

|服务电话 0533-8225516 15064318988